Пневматическая сеялка  MAX PNEUMATIC

Max Pneumatic это современная, функциональная, высокого качества пневматическа сеялка точного высева. Предназначена для высева почти всех видов овощей: моркови, капусты, петрушки, цветной капусты, сахарной свеклы, огурцов, лука, редиски, свеклы, цукинии, пастернака, гороха, рапса, кукурузы, мака, горчицы. Может высевать обычные, калиброваные или дражированные семена.

| Технические характеристики | MAX PNEUMATIC |
| --- | --- |
| Система высева | пневматическая |
| Размер высеиваемых семян | 0,8 - 10 мм |
| Минимальное расстояние между рядами | 23 см |
| Длина несущей балки | 2,0- 2,95 м |
| Расстояние между семенами в ряду | 1,2 см – 79,8 см |
| Расстояние между крайними линями сева при двухстрочном севе из секций | 5,0 см; 7,5 см |
| Глубина высева | 0,5 - 3 см |
| Количество секций в комплекте | 2, 3, 4, 5 или 6 |
| Количество передаточных отношений | 16 |
| Тип привода высеивающих дисков | от троллейных колес |
| Привод вентилятора | от трактора через ВПТ |
| Емкость бака семян | 1,7 л (опция 12,8 л) |
| Расстановка цапф подвески | 75 см |
| Вес одной секции | 65 кг |
| Вес подвески вместе с балкой и колесами | 320 кг |
| Максимальные габаритные размеры | ширина 3 м, высота 1,5 м, длина 1,175 м |
| Работа совместно с трактором класса | мин. 18 кВт, в зависимости от величины сеялки |

Сеялка приспособлена для однострочного или двухстрочного высева для каждой секции. Можно высевать на плоской поверхности и в рядовых бороздах, а также на загонах.

Высеивающие диски из высококачественной нержавеющей стали. Подбирая соответствующие диски следует принять во внимание вид культуры, расстояние семян в ряду, а также число высеянных семян на гектар. Число отверствий на диске от 6 до 120. Величина отверствий от 0,6 до 3,0 мм. Диски выполняются с одним или двумя рядами отверствий.
 
Сеялка имеет широкий диапазон настроек, для оптимальных параметров высева, а именно:

- расстановка секций (междурядье);

- изменение расстояния между семенами в ряду;

- расстановка опорных колес сеялки для копирования колеи трактора;

- изменение высоты опорных колес для высева на загонах или в грядах;

- регулировка глубины высева;

- регулировка высеивающих секций для исключения высева двойных семян;

- силы смешивания в баке семян,

- силы нажима прикатывающих колес секции переднего и заднего для качественной заделки семян

Каждая секция смещается относительно друг друга для установки нужного междурядья, а также специальной муфтой для рассоединения приводов высеивающих секции. 

Каждая секция снабжена:

- колесиками, прижимающими семена перед засыпанием;

- сошниками из нержавеющей стали со сменными лезвиями;

- задними прижимающиим колесиками: полными, перфированными или резиновыми;

- закрывателями борозд с регулированными прижимом и высотой;

- пластины для отвала камней и глыб земли перед высевающей секцией;

Каждая сеялка оснащена турбиной, создающего вакуумметрическое давление и компрессором, создающим воздушный поток для продувки отверстий в высеивающих дисках, а также пневматическим писолетом для очистки семенных бункеров после завершения высева.

Сеялка MAX PNEUMATIC имеет также установку для 
перемешивания семян в бункере, а также возможность 
изменения скорости  вращения высеивающего диска.

Можем предложить следующие типы сеялок:

- сеялка MAX PNEUMATIC  2-секционная,

- сеялка MAX PNEUMATIC  3-секционная,

- сеялка MAX PNEUMATIC  4-секционная,

- сеялка MAX PNEUMATIC  5-секционная,

- сеялка MAX PNEUMATIC  6-секционная.

| Стандартное оснащение сеялки MAX PNEUMATIC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Балка длиной 2 м (сеялки 2, 3, 4-рядовые) или 2,50 м (сеялки 5, 6-рядовые) |  |  | Сошники одно- или двухрядные – один тип на выбор, из нержавеющей стали со сменными лезвиями |
|  | Задние прижимающие колеса секции: - полные, -перфированные или -резиновые – один тип на выбор |  |  | Отсасыватель для очистки бака от остатков семян |
|  | Пистолет для очистки элементов сеялки |  |  | Компрессор для продувки отверстий в дисках |
|  | Вентилятор для вакуума с коллектором |  |  | 1 Вакуомметр 2 Манометр 3 Счетчик скорости вращения |
|  | 1 Указатель загрязнения фильтра воздуха 2 Указатель аэрации |  |  | -Возможность постоянного поднятого положения секции-система простого обмена расстановки секции |
|  | Гидравлические маркеры рядов для 5- и 6-секционных сеялок (дополнительная опция для малых сеялок) |  |  |  |
| Дополнительное оснащение сеялки MAX PNEUMATIC |  |  |  |  |
| - диски высевающие (морковь или петрушка) |  |  |  |  |
| - диски высевающие (лук или свекла или редиска) |  |  |  |  |
| - диски высевающие (капуста или порей) |  |  |  |  |
| ВНИМАНИЕ! ВЫСЕВАЮЩИЕ ДИСКИ НЕ ВХОДЯТ В СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ДЛЯ КАЖДОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДОБРАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО |  |  |  |  |
| - дополнительный сошник однострочный |  |  |  |  |
| - дополнительный сошник двухстрочный |  |  |  |  |
| дополнительно прикатывающее колесо секции заднее полное/ перфированное/ резиновое |  |  |  |  |
| - маркеры рядов управляемые гидравлически |  |  |  |  |
| - удлиненная балка без маркеров (2,4 - 3,0м для сеялок 2-4 секции) без возможности добавления дополнительных секций |  |  |  |  |
| увеличенный бак для семян (12,8 л) |  |  |  |  |

| Овощные сеялки MAX PNEUMATIC |  | Цена с НДС, евро |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 Секция | 2 680 |
| 2 | 2 Секции | 11 330 |
| 3 | 3 Секции | 12 500 |
| 4 | 4 Секции | 15 080 |
| 5 | 5 Секций | 17 490 |
| 6 | 6 Секций | 19 710 |
| 7 | 8 Секций | 24 750 |
| 8 | Дополнительное прикатывающее колесо (нержавеющая сталь или резиновый обод или перфорированное) 1 шт. | 120 |
| 9 | Диск (петрушка) 1 шт. | 100 |
| 10 | Диск (морковь) 1 шт. | 100 |
| 11 | Диск (лук) 1 шт. | 60 |
| 12 | Диск (свекла) 1 шт. | 60 |
| 13 | Диск (редиска) 1 шт. | 60 |
| 14 | Диск (капуста) 1 шт. | 40 |
| 15 | Увеличенный бак для семян 12,8 л | 130 |